IEC 60204-1

機械電氣設備安全　設計與識圖手冊

Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

機電設計工程師適用｜含安全設計檢核、顏色識別與驗證測試指南

依據 IEC 60204-1:2016（第 6 版）編寫｜81346 系列手冊第五部

2026 年 7 月

目錄

1. 前言	3

1.1 第五部的定位：命名與圖面之後，內容要安全	3

1.2 適用範圍與版本	3

1.3 與其他安全標準的關係	3

1.4 條文地圖	3

2. 供電引入與隔離（第 5 章）	4

3. 感電防護（第 6 章）	4

4. 設備保護與等電位連結（第 7、8 章）	5

5. 控制迴路與安全功能（第 9、10 章）	5

5.1 控制電源與控制電壓	5

5.2 停止功能三類別	5

5.3 急停	6

5.4 接地側規則：斷線不得引起誤啟動	6

5.5 操作器與指示燈顏色	6

6. 導線與配線實務（第 12、13 章）	6

7. 標示與技術文件（第 16、17 章）	7

8. 驗證測試（第 18 章）	8

9. 實務情境範例	8

9.1 情境一：輸送機電控的 60204 檢核走查	8

9.2 情境二：急停類別怎麼選	9

9.3 情境三：看圖識安全	9

9.4 情境四：出廠驗證測試流程	10

10. 常見問答（FAQ）	10

附錄 A：顏色速查表	11

附錄 B：參考資料	11

# 1. 前言

## 1.1 第五部的定位：命名與圖面之後，內容要安全

前四部手冊解決了「怎麼命名、怎麼編文件、怎麼畫圖」。IEC 60204-1 回答的是更根本的問題：機台的電氣設備本身要符合哪些安全要求——供電怎麼切、感電怎麼防、急停怎麼做、線用什麼顏色、出廠前測什麼。它是機械電氣設計的「內容規範」，也是 CE 認證與多數客戶規範指名引用的基準文件。

本手冊為設計者整理各章的可執行要求與檢核點，為看圖者解釋圖面與實機上的安全語言——橘色的線、紅黃配色的把手、綠黃雙色的導體，每一個顏色都是標準規定的訊息。

## 1.2 適用範圍與版本

60204-1 適用於機械的電氣、電子與可程式電子設備，範圍從「供電引入點」（把電接進機台的那一點）開始，涵蓋其後所有電氣裝備；額定電壓不超過 AC 1 000 V／DC 1 500 V。現行版本為 IEC 60204-1:2016（第 6 版），歐盟調和版為 EN 60204-1:2018。第 6 版相較 2005 年版的重點更新：納入動力驅動系統（PDS／變頻器，含 STO 安全轉矩關斷）、修訂 EMC 與過電流保護要求、修訂等電位連結術語、強化技術文件要求。

## 1.3 與其他安全標準的關係

| 標準 | 角色 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100 | 機械安全總則（A 類標準） | 風險評估的方法論；60204-1 的上位框架 |
| IEC 60204-1 | 電氣設備一般要求（B 類） | 本手冊主題：電氣安全的「基本功」 |
| ISO 13849-1／IEC 62061 | 控制系統功能安全（B 類） | 安全迴路的 PL／SIL 等級計算——60204-1 不涵蓋 |
| ISO 13850 | 急停原則（B 類） | 急停裝置的功能與人因要求，與 60204-1 併用 |
| 各機種 C 類標準 | 特定機械（如沖床、CNC） | 有 C 類時，其電氣條款優先於 60204-1 |

※ 常見誤解：60204-1 合規＝安全迴路合規。錯——急停迴路要做到哪個 PL 等級是 ISO 13849-1 的事，60204-1 只規定急停的電氣行為（類別、顏色、復位）。兩者都要做。

## 1.4 條文地圖

| 條 | 主題 | 條 | 主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 一般要求與環境條件 | 12 | 導線與電纜 |
| 5 | 供電引入與切斷裝置 | 13 | 配線實務 |
| 6 | 感電防護 | 14 | 馬達及其附屬設備 |
| 7 | 設備保護（過電流等） | 15 | 插座與照明 |
| 8 | 等電位連結 | 16 | 標示與警告 |
| 9 | 控制迴路與控制功能 | 17 | 技術文件 |
| 10 | 操作介面與控制器件 | 18 | 驗證（測試） |
| 11 | 控制設備的安置與外殼 |  |  |

# 2. 供電引入與隔離（第 5 章）

每台機器須設「供電切斷裝置」（supply disconnecting device）——維修人員賴以確保「整台機器無電」的那一支開關。設計要求：

- 型式：隔離開關（可加熔絲）、具隔離功能的斷路器等；必須看得出明確的隔離位置，操作件標示 O／I。

- 位置與操作：易於接近，外部操作把手建議安裝高度 0.6～1.9 m；把手顏色黑或灰——若兼作緊急切斷用途才用紅色配黃底。

- 可上鎖：須可在 OFF 位置上鎖（掛鎖），支援上鎖掛牌（LOTO）程序，防止維修中被誤送電。

- 切斷範圍：切斷後機台原則上全部失電。

例外迴路（excepted circuits）：少數迴路可以不經切斷裝置——維修照明、僅供維修用插座、防止工件掉落的夾持迴路、跨機互鎖訊號等。代價是嚴格的識別義務：這些「主開關關了還有電」的導線須以橘色識別，並在切斷裝置附近設警告標示。這是看圖與開盤時最重要的保命知識之一。

# 3. 感電防護（第 6 章）

防護分兩層：

- 直接接觸防護（基本防護）：人不能摸到帶電部。手段：外殼或障板——開門即可觸及的帶電部至少 IP2X／IPXXB（手指進不去）；門與帶電部的聯鎖（開門斷電）或使用工具才能開啟；帶電作業面板加障板。

- 故障防護（間接接觸防護）：絕緣失效使外露可導電部帶電時，人不能受害。主要手段：自動切斷電源——故障電流經保護連結迴路（第 8 章）流回，讓過電流保護裝置在規定時間內跳脫；輔以 RCD 等。

PELV（保護性特低電壓）：常用的 24 V DC 控制電壓屬此範疇。在乾燥場所、額定不超過 AC 25 V／DC 60 V（無漣波）等條件下，可免直接接觸防護——這是為什麼感測器接線可以裸露端子、而 230 V 迴路不行。PELV 迴路須由安全隔離變壓器或等效電源供電，且迴路一點接地。

# 4. 設備保護與等電位連結（第 7、8 章）

## 4.1 過電流與馬達保護（第 7 章）

- 每個迴路都要有過電流保護（熔絲或斷路器），保護裝置的分斷能力須不小於安裝點的預期短路電流——這就是要求「短路電流額定（SCCR）」計算的來源。

- 0.5 kW 以上的馬達原則上須設過載保護（熱過載電驛、電子式過載或內建熱敏元件），並考慮堵轉與缺相。

- 必要時設過電壓／突波保護與電源異常（欠壓）保護——欠壓復電後不得自行重新起動（見 5.4 接地側規則的姊妹條款）。

## 4.2 等電位連結（第 8 章）

- 保護連結迴路：PE 端子＋所有外露可導電部（盤體、機架、馬達外殼、門）連成連續導電迴路。門上裝了電氣器件，就要有專用連結導體（軟編織線），不能靠鉸鏈。

- 導體規格：保護導體以綠黃雙色識別（全長）；截面積依相導體大小配比（小迴路同截面、大迴路依表配）。

- 連續性是可測的：第 18 章要求實測保護連結迴路的連續性（低電阻量測）——設計時每個連結點都要想「測試棒搆得到嗎」。

# 5. 控制迴路與安全功能（第 9、10 章）

## 5.1 控制電源與控制電壓

- 交流控制迴路原則上由控制變壓器（隔離繞組）供電，不得直接取相電壓；多個變壓器時二次側極性一致。

- 直流控制常用 24 V DC（PELV）；控制電壓上限依條文與地區差異（如北美慣用 120 V AC 上限）。

- 控制迴路須有自己的過電流保護，且保護協調到「控制迴路故障不會失去停止功能」。

## 5.2 停止功能三類別

| 類別 | 名稱 | 行為 | 典型應用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 非受控停止 | 立即切斷致動器電源，任其自由停止 | 簡單機構、危險時要求立即斷電者 |
| 1 | 受控停止 | 保持電源進行受控減速，停止後才斷電 | 大慣量負載、垂直軸——先煞住再斷電 |
| 2 | 運轉性停止 | 受控停止但停止後電源仍保持 | 一般操作停止（非安全停止） |

每台機器必須具備類別 0 停止功能；急停只能用類別 0 或 1——類別 2 因為停後仍帶電，不得作為急停。

## 5.3 急停

- 功能要求：急停動作優先於一切其他功能；觸發後停止命令必須保持，直到在「該急停裝置上」手動復位；復位本身不得重新起動機器，只是允許再起動。

- 裝置要求（併用 ISO 13850）：紅色蘑菇頭、黃色背景、自鎖（拍下卡住）、直接開路動作（強制斷開）的常閉接點；每個操作站均可及。

- 與變頻器搭配：第 6 版明確接納 PDS 的 STO（安全轉矩關斷）作為實現停止類別 0／1 的手段——急停可以經安全繼電器觸發變頻器 STO，不一定要拉接觸器斷主電，但迴路的功能安全等級依 ISO 13849-1 驗證。

## 5.4 接地側規則：斷線不得引起誤啟動

控制迴路一點接地時，元件佈置有一條經典規則：線圈的一端直接接到接地側，所有開關接點放在非接地側。這樣任何一條線對地短路，只會燒熔絲或使線圈斷電（安全側失效），而不會繞過開關讓線圈誤激磁——機器不會因為一條磨破的線自己啟動。看階梯圖時你會發現所有線圈都貼著右母線（接地側），這不是美觀習慣，是安全條款。

## 5.5 操作器與指示燈顏色

按鈕與指示燈的顏色是標準化的人機語言：

| 器件 | 顏色 | 意義／規定 |
| --- | --- | --- |
| 急停按鈕 | 紅（黃底） | 專用；不得用紅色做其他按鈕的主色 |
| 起動按鈕 | 白（優先）、灰、黑；綠可用 | 避免用紅 |
| 停止按鈕 | 黑（優先）、灰、白；紅可用 | 不得用綠 |
| 復位按鈕 | 藍、白、灰、黑 | 兼起動用途時依起動色 |
| 指示燈：紅 | 緊急／故障 | 需立即處理的異常 |
| 指示燈：黃 | 異常 | 注意、參數超限 |
| 指示燈：綠 | 正常 | 正常運轉／就緒 |
| 指示燈：藍 | 強制動作 | 要求操作者做某事 |
| 指示燈：白 | 中性 | 一般資訊（運轉中等） |

# 6. 導線與配線實務（第 12、13 章）

## 6.1 導線顏色

導線顏色讓人在盤內「看線知迴路」。標準的固定規定與建議色碼：

| 顏色 | 用途 | 性質 |
| --- | --- | --- |
| 綠／黃雙色 | 保護導體（PE） | 強制專用——嚴禁移作他用 |
| 淺藍 | 中性線（N） | 建議專用 |
| 黑 | 交流與直流動力迴路 | 建議色碼 |
| 紅 | 交流控制迴路 | 建議色碼 |
| 藍 | 直流控制迴路 | 建議色碼 |
| 橘 | 例外迴路（主開關切不斷的電） | 識別義務——見第 2 章 |

※ 建議色碼可依專案改（例如公司內規），但綠黃、淺藍、橘的意義不可挪用，且全案色表要寫進圖例頁與技術文件——看圖的人只認宣告過的顏色。

## 6.2 配線識別與實務

- 每條導線兩端依圖面線號標識（套管、印字），線號系統與圖面一致——這正是第一部手冊 FAQ 提到「線號可追溯到代號」的落點。

- 動力與控制配線分離敷設或隔開；不同電壓等級共槽時，全部依最高電壓絕緣等級處理。

- 端子排上一個端子原則上接一或兩條線（依端子設計）；跨盤配線必經端子排，不得空中飛線。

- 活動部位（門、拖鏈）用細絞軟線並留彎曲半徑；門上配線束固定於門側與框側，不受開合拉扯。

# 7. 標示與技術文件（第 16、17 章）

## 7.1 標示

- 機台銘牌：製造商、型號序號、電氣額定（電壓、相數、頻率、滿載電流、最大保護裝置額定、短路額定）——這是現場人員接電的依據。

- 警告標示：電擊危險（閃電三角）標示於外殼；橘色例外迴路的警告掛在主開關旁；高溫、殘壓等依風險加註。

- 元件標示：每個元件旁標其參考代號（81346），與圖面一致；端子標端子號。

## 7.2 技術文件（第 17 章）——五本手冊在此合流

60204-1 要求隨機提供的技術文件，正是前面四部標準的成果總集：

| 60204-1 要求的文件 | 對應系列手冊 | 文件代號（61355） |
| --- | --- | --- |
| 系統概要與功能說明 | 61082-1（概要圖）＋ 61355 | &EFA、&EFE |
| 電路圖 | 61082-1（編製規則） | &EFS |
| 元件清單、端子與電纜資訊 | 81346-2（代號）＋ 61355 | &EPB、&EMA、&EMB |
| 安裝、佈置資訊 | 61082-1／61355 | &ELU、&MLD |
| 操作與維護說明 | 61355 | &BDC |
| 驗證測試紀錄（第 18 章） | 61355 | &QC |

條文明訂文件依 IEC 61082 編製、物件代號依 IEC 81346——換句話說，做好前四部，第 17 章就自動合規了一大半。

# 8. 驗證測試（第 18 章）

出廠與改造後的驗證由五類組成，適用項目依機器與風險決定（保護連結連續性與功能測試幾乎必做）：

| 測試 | 方法概要 | 合格基準（概要） |
| --- | --- | --- |
| 保護連結連續性 | 低電阻計量測 PE 端子至各外露可導電部 | 迴路連續、電阻與導體長度截面相稱 |
| 故障迴路阻抗 | 量測或計算故障迴路阻抗，核對保護裝置跳脫時間 | 在規定時間內自動切斷（TN 系統依表） |
| 絕緣電阻 | 500 V DC 量測動力迴路對保護連結迴路 | ≥ 1 MΩ |
| 耐壓測試 | 約 2 倍額定電壓（至少 1 000 V）短時施加 | 無擊穿；不適用元件（電子）先隔離 |
| 殘餘電壓 | 斷電後量測殘壓衰減 | 5 秒內降至 60 V 以下（插頭外露導體 1 秒） |
| 功能測試 | 急停、聯鎖、各安全功能實際動作驗證 | 行為與文件一致 |

※ 測試結果寫入測試報告（&QC001）隨機交付。改造或更換安全相關元件後，受影響的測試須重做——維護部門要把這條寫進 SOP。

# 9. 實務情境範例

## 9.1 情境一：輸送機電控的 60204 檢核走查

沿用系列範例的單站輸送機，把手冊各章變成一張設計檢核表走一遍：

| 檢核點 | 本案設計 | 依據章 |
| --- | --- | --- |
| 供電切斷 | -QA1 採可掛鎖隔離開關型斷路器，把手裝側板 1.2 m 高、黑色 | 2 |
| 例外迴路 | 無（維修插座經主開關）——不需橘線 | 2 |
| 直接接觸 | 盤門加門鎖（工具開啟）；門內 230 V 端子加障板；24 V 感測器端子免障板（PELV） | 3 |
| 過電流／過載 | 主迴路 -QA1、控制迴路 -FA1；馬達 2.2 kW 由 -QA2 起動器內建過載 | 4.1 |
| 等電位連結 | 盤體、安裝板、門（編織線）、馬達外殼連結至 PE 排；全部綠黃線 | 4.2 |
| 控制電源 | -TA2 控制變壓器 230/24 V AC？否——本案用 24 V DC 電源供應器 -G1（PELV） | 5.1 |
| 停止功能 | 正常停止類別 0（小慣量直接斷電）；急停類別 0 | 5.2 |
| 急停 | -SF9 紅蘑菇黃底、自鎖、雙常閉接安全繼電器 -KF5 | 5.3 |
| 線圈接地側 | 所有線圈（-QA2、-KF*）一端直上 0V 母線；接點全在 +24V 側 | 5.4 |
| 按鈕顏色 | 起動白、停止黑、復位藍；運轉燈白、故障燈紅 | 5.5 |
| 導線顏色 | 動力黑、AC 控制紅（本案無）、DC 控制藍、PE 綠黃、N 淺藍 | 6.1 |
| 出廠測試 | PE 連續性、絕緣、功能測試三項，記錄於 &QC001 | 8 |

## 9.2 情境二：急停類別怎麼選

案例 A｜小型輸送機：慣量小、斷電即停。選類別 0：急停 → 安全繼電器 → 斷開 -QA2 接觸器。簡單、便宜、合規。

案例 B｜大慣量離心機：斷電後自由旋轉十分鐘＝危險本身。選類別 1：急停 → 安全繼電器 → 變頻器受控減速煞停 → 延時斷開電源（或觸發 STO）。急停反而「先保持供電」，因為受控煞車比自由停轉安全。

案例 C｜垂直軸伺服：斷電＝負載掉落。類別 1 加機械抱閘：先受控停止、抱閘咬合、再斷電（STO）。抱閘迴路與停止時序要一起設計，抱閘線圈的斷電順序畫進圖面。

共同原則：類別選擇來自風險評估（ISO 12100），不是預設值；選了類別 1 就要證明「保持供電那段時間」的行為是受控且受監視的。

## 9.3 情境三：看圖識安全

拿到一套陌生機台的圖，這些視覺訊號直接告訴你危險在哪：

| 圖上／實機所見 | 意義 | 行動 |
| --- | --- | --- |
| 橘色導線（圖上標 OG） | 主開關切不斷的電 | 驗電後才碰；查主開關旁警告牌列的來源 |
| 紅把手配黃底 | 兼急停功能的切斷裝置 | 緊急時直接拍／拉 |
| 綠黃線終點 | 保護連結迴路的一部分 | 拆裝後必須復原並過連續性測試 |
| 線圈全靠右母線的階梯圖 | 接地側規則的落實 | 改圖時不可把接點移到線圈下游 |
| 變頻器端子 STO1/STO2 進安全繼電器 | 急停經 STO 實現 | 測功能時驗證 STO 動作，不只看接觸器 |
| 圖框標 PELV 的迴路 | 特低電壓區 | 該區端子可裸露；但不可與 230 V 共端子排 |

## 9.4 情境四：出廠驗證測試流程

- 斷電、掛牌，目視檢查：色碼、標示、銘牌、警告牌齊全，與圖面一致。

- 保護連結連續性：PE 排 → 盤門、安裝板、馬達外殼逐點量測並記錄。

- 絕緣電阻：拆開電子設備（變頻器、電源）的必要連接，500 V DC 量測 ≥ 1 MΩ。

- 送電功能測試：依 &EFE 功能說明逐項操作——起動、停止、每一顆急停、每一道門聯鎖、復位行為（復位不得自行再起動）。

- 殘壓檢查：斷電計時量測；超標者檢討洩放電阻。

- 填寫 &QC001 測試報告：日期、儀器、量測值、判定、簽名——併入交付文件包。

# 10. 常見問答（FAQ）

### Q1：60204-1 是法規嗎？一定要遵守？

標準本身自願，但它是歐盟機械指令／機械法規下的調和標準（EN 60204-1）——符合它就推定符合法規的電氣安全要求。外銷歐洲的機台實務上等同必修；其他市場也普遍以它為採購規範基準。

### Q2：24 V DC 控制就一定安全、不用做防護嗎？

PELV 免的是「直接接觸防護」，不是所有義務：迴路仍要過電流保護、導線仍要識別、供電來源必須是安全隔離的（不是隨便一顆電源都算）。且 24 V 造成的誤動作風險（斷線誤啟動）正是 5.4 接地側規則要管的。

### Q3：急停可以用變頻器的 STO 取代接觸器嗎？

可以，第 6 版明確接納——前提是 STO 迴路經功能安全驗證（ISO 13849-1 的 PL 達到風險評估要求），且急停行為仍符合類別 0／1 定義。保守做法（STO＋接觸器雙重）在高風險場合仍常見。

### Q4：控制迴路一定要用控制變壓器嗎？

交流控制迴路原則上要（隔離、降壓、限故障能量）；但整機改用 24 V DC 電源供應器供控制（現代機台主流）同樣滿足意圖。少數簡單機械（單一起動器等級）條文有例外。

### Q5：導線建議色可以改成公司自己的色系嗎？

黑紅藍橘是「建議」，可依專案調整；但綠黃（PE）、淺藍（N）、橘（例外迴路）的語意屬強制或準強制，不得挪用。改了就要寫進圖例與技術文件，並全案一致。

### Q6：第 18 章的測試每台都要做嗎？

適用測試依機器決定，但保護連結連續性與功能測試是常規底線；絕緣、耐壓視迴路組成（大量電子設備時耐壓常以元件出廠測試替代並記錄理由）。每台出廠都應留測試紀錄。

### Q7：改造舊機台，要整台補到 60204-1:2016 嗎？

原則是「改動的部分依現行標準，未動的部分不惡化」。但安全功能（急停鏈）一旦動了，整條鏈要重新驗證；改造範圍的認定建議在改造合約中白紙黑字。

# 附錄 A：顏色速查表

| 顏色 | 導線 | 按鈕 | 指示燈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紅 | AC 控制迴路（建議） | 急停（黃底）；停止可用 | 緊急／故障 |
| 黃 | — | 異常干預（避免與急停混淆） | 異常 |
| 綠 | — | 起動可用（白優先） | 正常 |
| 藍 | DC 控制迴路（建議） | 復位 | 強制動作 |
| 白 | — | 起動（優先） | 中性資訊 |
| 黑 | 動力迴路（建議） | 停止（優先） | — |
| 橘 | 例外迴路（識別義務） | — | — |
| 綠／黃雙色 | 保護導體 PE（強制） | — | — |
| 淺藍 | 中性線 N | — | — |

# 附錄 B：參考資料

- IEC 60204-1:2016, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements.

- ISO 12100, ISO 13849-1, IEC 62061, ISO 13850（相關安全標準）.

- IEC 81346-1/-2、IEC 61355-1、IEC 61082-1（本系列第一～四部手冊）.

- EN 60204-1:2018（歐盟調和版）.

（本手冊為教學性整理文件，數值與條款以標準原文為準；安全設計的最終依據是機器的風險評估。）