IEC 61355

文件分類與文件代號　編碼與查閱手冊

Classification and designation of documents for plants, systems and equipment — Part 1: Rules and classification tables

機電設計工程師適用｜含文件包規劃指南與實務情境範例

依據 IEC 61355-1:2008（第 2 版）編寫｜81346 系列手冊第三部

2026 年 7 月

目錄

1. 前言	3

1.1 三部曲的定位：物件代號之後，輪到文件	3

1.2 為什麼文件也要分類編碼	3

1.3 標準版本與 IEC 61355 資料庫	3

2. 文件分類碼（DCC）的結構	3

2.1 三個字母加一個「&」	3

2.2 技術領域碼（A1）	4

2.3 分類的基本規則	4

3. 十二個主類別（A2）詳解	4

4. 常用子類別碼表	5

4.1 機電設計核心：F、M、L、P、T 類	5

4.2 支援文件：A、B、C、D、E、Q、W 類	7

5. 文件代號的組成：與 81346 結合	7

5.1 完整文件代號的語法	7

5.2 文件掛在哪個物件下	8

5.3 與相關標準的關係	8

6. 設計實務：專案文件包規劃	8

7. 實務情境範例	9

7.1 情境一：單機設備交付文件包（兩碼制）	9

7.2 情境二：從文件代號反推內容	9

7.3 情境三：產線大案的三碼制文件結構	10

7.4 情境四：自家舊圖號轉換 DCC	10

8. 常見問答（FAQ）	11

附錄 A：DCC 主類別速查表	11

附錄 B：參考資料	12

# 1. 前言

## 1.1 三部曲的定位：物件代號之後，輪到文件

前兩本手冊解決了「物件叫什麼」：IEC 81346-1 規定代號怎麼組（=、-、+ 面向與層級），IEC 81346-2 規定字母碼怎麼選（QA、KF、BG…）。但一個專案除了物件，還會產出成百上千份「文件」——迴路圖、端子圖、零件表、測試報告、操作手冊。這些文件叫什麼、怎麼編號、怎麼歸類，就是 IEC 61355 的任務。

它的核心工具是「文件種類分類碼」（DCC，Document kind Classification Code）：用最多三個字母，說清楚一份文件「是哪一類文件」。DCC 再與 81346 的物件參考代號組合，就能表達「哪個物件的哪一類文件的第幾份」——這是一套可以機器檢索、跨公司交換的文件編號系統。

## 1.2 為什麼文件也要分類編碼

- 找得到：「馬達那包資料裡的迴路圖」在檔案系統裡叫什麼？有 DCC，answer 是唯一的：查 &EFS。不必依賴各人自創的檔名。

- 交得清：設備交機、廠房移交時，交付文件清單以 DCC 分類列出，甲乙雙方對「該交什麼」不再有模糊空間。

- 管得動：文件管理系統（DMS／PDM）以 DCC 當中繼資料欄位，可自動歸檔、統計缺漏（例如「還有三台設備沒交 &QC 測試報告」）。

- 看得懂：收到上百份圖的文件包，看代號就知道哪份是迴路圖、哪份是佈置圖，不必逐份打開。

## 1.3 標準版本與 IEC 61355 資料庫

現行版本為 IEC 61355-1:2008（第 2 版），內容是規則與分類表。第 1 版附錄中的文件種類明細表，自第 2 版起改以線上資料庫形式維護（IEC 61355 DB，std.iec.ch），可依 DCC 查詢各類文件的定義與說明。日常設計用本手冊的表格即可；遇到罕見文件種類再查資料庫。

# 2. 文件分類碼（DCC）的結構

## 2.1 三個字母加一個「&」

DCC 的完整形式是前綴符號「&」加三個大寫字母：

&A1 A2 A3    （為便於閱讀加了空格；實際書寫連續不空格，如 &EFS）

| 位置 | 名稱 | 意義 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| & | 前綴符號 | 宣告「接下來是文件分類碼」 | 與 81346 的 =、-、+ 並列的第四種前綴 |
| A1 | 技術領域 | 這份文件屬於哪個工程領域 | 可省略（見 2.2） |
| A2 | 主類別 | 文件的主要資訊內容屬於哪一大類 | 十二類，跨領域通用 |
| A3 | 子類別 | 大類之下的細分 | 跨領域通用 |

例：&EFS ＝ E（電氣領域）＋ FS（功能描述類．迴路圖）＝「電氣迴路圖」。A2 與 A3 的意義不隨領域改變：MA 在電氣領域是端子連接圖（&EMA），在管路領域就是管路連接圖（&PMA）——同一套邏輯。

## 2.2 技術領域碼（A1）

| 碼 | 技術領域 | 典型使用者 |
| --- | --- | --- |
| A | 整體管理 | 專案管理、行政文件 |
| B | 整體技術 | 跨領域共同技術文件 |
| C | 土木營建 | 建築、結構 |
| E | 電氣工程（含儀控） | 電氣、儀表、控制設計 |
| M | 機械工程（常含製程） | 機械設計 |
| P | 製程工程（與 M 分開時用） | 製程、化工 |

A1 是可省略的：當專案所有文件同屬一個領域（例如純電控盤案），或文件系統另有欄位區分領域時，DCC 可以只寫兩碼（&FS）。要不要省，在專案準則中定一次，全案一致。

## 2.3 分類的基本規則

- 依「主要資訊內容」分類：一份文件的 DCC 由它主要傳達的內容決定，不由產生它的軟體或部門決定。

- 複合文件取主導內容：一份手冊裡有說明、圖、表時，取其中主導的文件種類分類。

- Z 子類別是受限的例外出口：真的無法歸類才用，且應在專案中定義其意義。

- 一份文件一個 DCC：DCC 是分類，不是關鍵字清單；不要給同一份文件掛多個 DCC。

# 3. 十二個主類別（A2）詳解

主類別的十二個字母跨所有技術領域通用。下表每類附定義、典型文件與機電專案中的使用備註：

| 碼 | 主類別 | 涵蓋內容 | 典型文件 | 機電實務備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 文件說明類 | 描述「文件本身」的文件 | 文件清單、文件說明 | 整包文件的目錄（&AB 文件清單）幾乎是每案必備 |
| B | 管理文件 | 專案與營運管理 | 會議紀錄、進度報告、變更單 | 變更文件（BH）是設計變更追溯的關鍵 |
| C | 合約與非技術文件 | 商務往來 | 報價、合約、訂單、保固 | 設計工程師少碰，但交機文件包常需附保固（CG） |
| D | 一般技術資訊 | 通用性技術說明 | 型錄、資料表、操作說明書、技術報告 | 操作／維護手冊（DC）歸這裡，不是 W |
| E | 技術要求與計算 | 要求、規格與定量依據 | 法規要求、標準、規格書、選型計算 | 短路電流計算、馬達選型計算書歸 ED |
| F | 功能描述文件 | 描述系統「怎麼運作」 | 單線圖、流程圖、迴路圖、功能說明、軟體文件 | 機電設計的主戰場：迴路圖 FS、P&ID 歸 FB |
| L | 位置文件 | 描述「東西在哪裡」 | 廠區配置、基礎圖、盤內佈置圖 | 盤內佈置圖（LU）與現場安裝位置圖（LD）都在這 |
| M | 連接描述文件 | 描述「怎麼接」 | 端子連接圖、電纜／管路文件 | 端子圖 MA、電纜表 MB——現場配線的依據 |
| P | 物件清單 | 各種「表列」文件 | 材料表、零件表、項目清單、功能清單 | BOM（PB）、備品清單都在這一類 |
| Q | 品質與安全文件 | 品質管理與驗證 | 品質計畫、安全評估、驗證報告 | 出廠測試報告（QC）是交機必附 |
| T | 幾何相關文件 | 有尺寸、形狀的「圖」 | 規劃圖、建造圖、製造圖、組立圖 | 機械加工圖（TC）、組立佈置圖（TL） |
| W | 運轉紀錄 | 營運中產生的紀錄 | 批次配方、運轉日誌 | 屬營運期文件；設計交付通常只留空白表單 |

※ 注意這些字母與 81346-2 的物件類別字母無關：81346-2 的 F 是「保護物件」，61355 的 F 是「功能描述文件」。兩套系統靠前綴符號區分——「-」後面是物件碼、「&」後面是文件碼，不會混淆。

# 4. 常用子類別碼表

本章列出機電專案常用的子類別。表中「常用完整碼」欄以電氣（E）領域為例；換領域只需換首碼。

## 4.1 機電設計核心：F、M、L、P、T 類

F 類（功能描述文件）——圖面的大本營：

| 碼 | 文件種類 | 常用完整碼（電氣） |
| --- | --- | --- |
| FA | 功能概要圖（單線圖、系統概要） | &EFA |
| FB | 流程圖（P&ID、製程流程） | &PFB |
| FC | 人機介面配置（HMI 畫面） | &EFC |
| FE | 功能說明（動作說明書） | &EFE |
| FF | 功能圖（時序圖、邏輯圖） | &EFF |
| FP | 訊號描述（I/O 清單、訊號表） | &EFP |
| FS | 迴路圖（電路圖） | &EFS |
| FT | 軟體文件（PLC 程式文件） | &EFT |

M 類（連接描述）、L 類（位置）——現場施工的依據：

| 碼 | 文件種類 | 常用完整碼 |
| --- | --- | --- |
| MA | 連接圖（端子圖、接線圖） | &EMA |
| MB | 電纜／管路文件（電纜表、配管表） | &EMB |
| LA | 廠區配置（site plan） | &CLA |
| LB | 基礎文件（基礎圖） | &CLB |
| LD | 現場位置（設備定位圖） | &MLD |
| LH | 建物內位置 | &CLH |
| LU | 設備內位置（盤內佈置圖） | &ELU |

P 類（清單）、T 類（幾何圖）——採購與製造的依據：

| 碼 | 文件種類 | 常用完整碼 |
| --- | --- | --- |
| PA | 材料清單 | &EPA |
| PB | 零件表（BOM） | &EPB |
| PC | 項目清單（設備清冊） | &EPC |
| PD | 產品清單 | &EPD |
| PF | 功能清單 | &EPF |
| PL | 位置清單 | &EPL |
| TA | 規劃圖 | &MTA |
| TB | 建造圖 | &CTB |
| TC | 製造圖（加工圖） | &MTC |
| TL | 佈置／組立文件 | &MTL |

## 4.2 支援文件：A、B、C、D、E、Q、W 類

| 碼 | 文件種類 | 碼 | 文件種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 行政規定文件 | DA | 資料表（datasheet） |
| AB | 文件清單 | DC | 操作／維護說明書 |
| BA | 名冊、登錄表 | DD | 技術報告 |
| BB | 報告（進度等） | DE | 型錄 |
| BH | 變更文件 | EC | 規格書 |
| CC | 合約 | ED | 定量計算書（選型計算） |
| CD | 訂單 | QB | 安全評估文件 |
| CG | 保固文件 | QC | 驗證文件（測試報告） |
| CH | 鑑定文件 | WT | 運轉日誌 |

※ 完整子類別以 IEC 61355 DB 線上資料庫為準。與 81346-2 相同的原則適用：選不到吻合子類別時，主類別搭配 Z 或依專案準則處理，寧可粗而正確，不要細而錯誤。

# 5. 文件代號的組成：與 81346 結合

## 5.1 完整文件代號的語法

DCC 只回答「哪一類文件」；完整的文件代號還要回答「誰的文件」與「第幾份」。語法：

[物件參考代號] & DCC [流水號] [/頁次]    （空格僅為說明用）

| 範例 | 解讀 |
| --- | --- |
| =G1&EFS001 | 功能群 G1 的第 1 份電氣迴路圖 |
| -K01.Q01&EFS/1 | 產品 K01.Q01 的電氣迴路圖第 1 頁（EPLAN 風格頁碼制） |
| +A1&ELU001 | A1 盤的第 1 份盤內佈置圖 |
| =H1=H20&EFP001 | 站 2（鎖固功能）的第 1 份 I/O 訊號清單 |
| &AB001 | 全專案文件清單（不掛物件＝屬於整個專案／頂節點） |

兩個常見變體，專案準則擇一並宣告：

- 文件流水號制：同物件同 DCC 之下用三位流水號區分多份文件（&EFS001、&EFS002），頁次另記在文件內。

- 頁碼制：CAD 軟體常把「頁」當文件單位，以「/頁號」表示（&EFS/1、&EFS/2）。多頁圖集適用。

## 5.2 文件掛在哪個物件下

文件應掛在「其內容所描述的物件」那一層：描述整個功能群的單線圖掛 =G1；只描述某盤配置的佈置圖掛 +A1；描述整案的文件清單掛頂節點（可不寫物件段）。這個原則讓文件樹與 81346 結構樹同構——會查物件代號的人，自動會查文件。

好處示範：維護人員要修 =H1=H20+A2-QA2（站 2 的接觸器），沿結構樹往上找文件：先查 =H1=H20&EFS（站 2 迴路圖）看控制邏輯，再查 +A2&ELU（A2 盤佈置圖）找位置，最後查 =H1&EPB（產線零件表）叫備品。三步都不需要問人。

## 5.3 與相關標準的關係

| 標準 | 角色 | 與 61355 的分工 |
| --- | --- | --- |
| IEC 81346-1/-2 | 物件的結構與代號 | 物件代號進入文件代號的「物件段」 |
| IEC 61082-1 | 圖面怎麼畫（版面、參照） | 61355 管「這是哪份圖」；61082 管「圖內怎麼表達」 |
| IEC 82045 系列 | 文件管理中繼資料 | DCC 是其中繼資料欄位之一（文件種類） |
| ISO 7200 | 圖框標題欄欄位 | DCC 與文件代號填入標題欄的對應欄位 |

# 6. 設計實務：專案文件包規劃

把 61355 落地，最有效的做法是在專案啟動時就定出「交付文件清單」（Master Document List），每列一份文件、一個 DCC。建議欄位與流程：

- 開案時由專案工程師依合約與案型勾選應交付文件種類（用第 7.1 節的範本起手）。

- 每份文件在建立時就給定完整代號（物件段＋DCC＋流水號），寫入圖框標題欄與檔名。

- 檔名建議直接內含文件代號（如 =G1&EFS001_主迴路圖.pdf），檢索不靠資料夾結構也能活。

- 設計審查時用文件清單當檢核表：每個 DCC 應交而未交的一目了然。

- 變更時開 BH 變更文件，並在受影響文件的版次欄註記——DCC 不變，版次變。

## 6.1 圖框標題欄的建議欄位

依 ISO 7200 的欄位架構，與 61355 相關的最小集合：文件代號（含 DCC）、文件種類名稱（DCC 的中文名）、物件參考代號、頁次／總頁數、版次。前兩者建議同時出現——代號給系統讀，名稱給人讀。

# 7. 實務情境範例

## 7.1 情境一：單機設備交付文件包（兩碼制）

延續前兩本手冊的單站輸送機。單一設備、單一主責領域，採「省略 A1」的兩碼制。這份表可直接當你的交付文件清單範本：

| 文件代號 | 文件 | 主類別歸屬理由 |
| --- | --- | --- |
| &AB001 | 交付文件清單 | A 類：描述文件的文件 |
| &EC001 | 電控規格書 | E 類：技術要求 |
| &ED001 | 馬達選型計算書 | E 類：定量計算 |
| &FA001 | 系統單線圖 | F 類：功能概要 |
| &FS001 | 主迴路／控制迴路圖 | F 類：迴路圖 |
| &FE001 | 動作功能說明 | F 類：功能說明 |
| &FP001 | I/O 訊號清單 | F 類：訊號描述 |
| &FT001 | PLC 程式文件 | F 類：軟體文件 |
| &MA001 | 端子連接圖 | M 類：連接描述 |
| &MB001 | 電纜表 | M 類：電纜文件 |
| &LU001 | 盤內佈置圖 | L 類：設備內位置 |
| &PB001 | 電氣零件表（BOM） | P 類：零件表 |
| &TL001 | 機台組立圖 | T 類：佈置／組立 |
| &DC001 | 操作維護手冊 | D 類：說明書 |
| &QC001 | 出廠測試報告 | Q 類：驗證文件 |

識別要點：手冊是 D 類不是 W 類（W 是營運中產生的紀錄）；測試報告是 Q 類不是 D 類（它驗證品質，不是說明技術）。分類永遠看「主要資訊內容」。

## 7.2 情境二：從文件代號反推內容

收到客戶文件包，逐一解讀代號（練習用第 4 章表反查）：

| 文件代號 | 拆解 | 這是什麼 |
| --- | --- | --- |
| =G1&EFS002 | =G1｜E＋FS｜002 | 供電功能群的第 2 份電氣迴路圖 |
| +A1&ELU001 | +A1｜E＋LU｜001 | A1 盤的盤內佈置圖 |
| &MTC015 | （頂節點）｜M＋TC｜015 | 第 15 份機械製造（加工）圖 |
| =H1&PFB001 | =H1｜P＋FB｜001 | 產線的 P&ID（製程流程圖） |
| -TA1&DA001 | -TA1｜D＋A｜001 | 變頻器 TA1 的原廠資料表 |
| &BH003 | （頂節點）｜B＋H｜003 | 第 3 號設計變更文件 |

## 7.3 情境三：產線大案的三碼制文件結構

多領域的產線案（機械＋電氣＋製程＋土建）採完整三碼，A1 直接區分領域，文件包結構自然浮現：

| 領域 | 文件代號範例 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 整體（B） | &BAB001 全案文件清單 &BDD001 系統整合技術報告 | 跨領域共同文件 |
| 製程（P） | &PFB001 P&ID &PPC001 製程設備清冊 | 製程主導文件 |
| 機械（M） | &MTL001 產線佈置組立圖 &MTC0xx 加工圖系列 | 機械圖面 |
| 電氣（E） | &EFS0xx 各站迴路圖 &EMA0xx 端子圖 &EFP001 全線 I/O 清單 | 電氣圖面 |
| 土建（C） | &CLB001 設備基礎圖 | 基礎與建物 |

觀察：檔案總管照代號排序時，文件自動按領域→類別→流水號分好群，資料夾階層反而變成次要的。這就是「編碼即結構」。

## 7.4 情境四：自家舊圖號轉換 DCC

多數公司已有自家圖號（如「E-001 電氣圖」「A-01 組立圖」）。導入 61355 不必推翻舊制，建議雙軌對照：

| 自家舊圖號 | 慣用名稱 | 對應 DCC | 轉換備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-001 | 電氣迴路圖 | &EFS | 一對一，直接對應 |
| E-002 | 端子配線圖 | &EMA | 一對一 |
| E-003 | 盤面配置圖 | &ELU | 「配置」屬位置類，不是 T 類 |
| A-01 | 機台組立圖 | &MTL | 組立屬 TL |
| M-BOM | 零件表 | &MPB / &EPB | 舊制一份總表→新制依領域拆分 |
| OP-01 | 操作手冊 | &BDC | 跨領域手冊掛 B 領域 |

過渡期在圖框同時放兩個號（舊號欄＋文件代號欄），新案逐步以 DCC 為主。轉換表本身也是一份文件——給它 &AA 或 &AB 編入文件包。

# 8. 常見問答（FAQ）

### Q1：「&」符號一定要寫嗎？

在完整文件代號中建議一律寫——它是區分「物件段」與「文件段」的邊界。只在上下文完全無混淆（例如文件管理系統的專屬欄位內）才可省略。

### Q2：技術領域碼（A1）省不省，怎麼決定？

單一領域的小案省（兩碼制，情境一）；多領域大案不省（三碼制，情境三）。判斷基準：省掉之後，任兩份文件的代號會不會撞在一起、外部收件者會不會誤解。

### Q3：一份 PDF 裡面有迴路圖＋端子圖＋零件表，DCC 怎麼給？

依主導內容給一個 DCC（通常是迴路圖 &EFS）。更好的做法是拆檔：61355 的效益建立在「一份文件一個種類」上，混裝檔案會讓分類與檢索都失效。

### Q4：DCC 與圖紙的頁碼、版次是什麼關係？

三件事分開管：DCC 說「哪類文件」、流水號／頁次說「第幾份／第幾頁」、版次說「第幾版」。版次變更時代號不變——代號是身分證，版次是年齡。

### Q5：查不到某文件種類的子類別碼怎麼辦？

先查 IEC 61355 DB 線上資料庫；仍無吻合者，用主類別＋Z（專案內定義），並記入專案準則。Z 的使用應受限——常態性用 Z 表示分類做錯了。

### Q6：61355 的字母跟 81346-2 的字母會不會搞混？

不會，只要看前綴：「-QA1」的 QA 是物件碼（切換物件）；「&QA001」的 QA 是文件碼（品質管理文件）。前綴符號就是兩套系統的命名空間。

### Q7：小公司值得導入嗎？

值得，而且成本很低：把第 7.1 節的十五列範本改成貴司常用文件，就是一套可用的最小制度。效益在第一次「客戶半夜要某份圖、五秒找到」時就回本了。

# 附錄 A：DCC 主類別速查表

| 碼 | 一句話記憶 | 碼 | 一句話記憶 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 文件的文件——清單目錄 | L | 在哪裡——位置佈置 |
| B | 管專案——管理紀錄 | M | 怎麼接——端子電纜 |
| C | 談生意——合約商務 | P | 列出來——各種清單 |
| D | 說明白——資料手冊 | Q | 證明好——品質驗證 |
| E | 提要求——規格計算 | T | 有尺寸——幾何圖面 |
| F | 怎麼動——功能圖說 | W | 跑起來——運轉紀錄 |

技術領域（A1）：A 整體管理｜B 整體技術｜C 土木營建｜E 電氣儀控｜M 機械｜P 製程

# 附錄 B：參考資料

- IEC 61355-1:2008, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment — Part 1: Rules and classification tables.

- IEC 61355 DB, Database for document kinds（std.iec.ch）.

- IEC 81346-1:2022 及 IEC 81346-2:2019（本系列第一、二部手冊）.

- IEC 61082-1, Preparation of documents used in electrotechnology.

- ISO 7200, Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers.

（本手冊為教學性整理文件；子類別以常用者節錄，完整表以標準與 IEC 61355 DB 為準。）