IEC 81346-2

物件分類與類別字母碼　選碼與識圖手冊

Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 2: Classification of objects and codes for classes

機電設計工程師適用｜含選碼決策指南與實務情境範例

依據 IEC 81346-2:2019（第 2 版）編寫｜「IEC 81346-1 設計與識圖手冊」姊妹篇

2026 年 7 月

目錄

1. 前言	3

1.1 本手冊的目的與定位	3

1.2 2009 版與 2019 版的差異	3

2. 分類的核心原則	3

2.1 固有功能，而不是用途	3

2.2 看定義選碼，不看名稱與例子	4

2.3 一碼、兩碼、三碼的層級	4

2.4 標準中的表格結構	4

3. 十七個主類別逐一詳解	4

4. 子類別碼表	8

4.1 B 類（感測物件）完整子類別	8

4.2 C 類（儲存物件）完整子類別	9

4.3 其他類別常用子類別節錄	9

5. 選碼實務	10

5.1 選碼決策五問	10

5.2 最容易選錯的元件對照	10

5.3 專案編碼準則怎麼訂	11

6. 元件反查速查表（由元件找代號）	11

7. 實務情境範例	12

7.1 情境一：輸送機元件清單逐項選碼	12

7.2 情境二：五道選碼疑難題	13

7.3 情境三：氣壓迴路的跨領域分類	13

7.4 情境四：看圖反查演練	14

8. 常見問答（FAQ）	14

附錄 A：主類別速查表	15

附錄 B：參考資料	15

# 1. 前言

## 1.1 本手冊的目的與定位

IEC 81346-1 規定了參考代號「怎麼組」：面向、前綴符號（=、-、+、%）、單層與多層結構。但代號中間那一兩個字母——QA、KF、BG、MA——要「怎麼選」，則由 IEC 81346-2 規定。它把世界上所有工業物件依「固有功能」分成十七個主類別，再細分為子類別與次子類別，並賦予對應的字母碼。

本手冊是「IEC 81346-1 設計與識圖手冊」的姊妹篇，聚焦在選碼這件事：設計工程師如何替每個元件選出正確的類別字母；看圖的人如何從字母反推「這是哪一類東西」。兩本搭配使用：先用 -1 手冊建立結構觀念，再用本手冊解決日常最頻繁的疑問——「這顆到底該叫什麼」。

## 1.2 2009 版與 2019 版的差異

81346-2 在 2019 年改版幅度相當大，直接影響選碼結果。閱讀不同年代的圖面前，務必先確認依據版本：

| 項目 | 2009 版（第 1 版） | 2019 版（第 2 版） |
| --- | --- | --- |
| A 類（多用途組合） | 存在，常用於成套裝置（-A1） | 取消。組合物件依其整體固有功能歸類 |
| 類別數與定義 | 含 A、V（物料處理）等 | 17 個主類別；部分字母（D、J、L、V、Y、Z）保留待用 |
| 分類層級 | 主類別＋子類別 | 主類別、子類別、次子類別（最多三碼），表格大幅擴充 |
| 空間／基礎設施 | 未涵蓋 | 新增空間類與基礎設施物件的分類表 |
| 與 -1 的搭配 | 搭配 81346-1:2009 | 搭配 81346-1:2022（含型式面向 %） |

※ 本手冊全文以 2019 版為準。若貴專案的 CAD 字集仍是 2009 版（許多軟體預設字集較舊），請在專案準則中明確宣告採用版本，避免同案混用。

# 2. 分類的核心原則

## 2.1 固有功能，而不是用途

選碼唯一的依據是物件的固有功能（inherent function）——它被設計出來是做什麼的，與它被裝在哪裡、拿來做什麼用途無關。標準用一個好記的說法：門就是門，不管它裝在機房還是倉庫。

這個原則帶來兩個直接推論：

- 同一顆元件，在任何專案裡的類別碼都相同。一顆近接開關不管裝在輸送機還是包裝機，都是 B（感測物件）。

- 類別不隨迴路角色改變。接在安全迴路裡的接觸器仍是 QA，不會因為「它負責安全」就變成 F（保護物件）。

## 2.2 看定義選碼，不看名稱與例子

標準明文提醒：類別由「定義」決定，類別名稱與例子只是輔助。實務上最常見的選碼錯誤，就是拿元件的「俗名」對字母直覺聯想（例如看到「開關」就想到 S）。正確做法是先用定義問自己：這物件的固有功能是感測？切換？處理訊號？再對照類別表。

## 2.3 一碼、兩碼、三碼的層級

類別碼可以用一到三碼，粒度由專案決定：

| 層級 | 碼數 | 範例 | 適用時機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主類別（entry class） | 1 碼 | -Q1 | 小型專案、元件種類少、或找不到吻合的子類別 |
| 子類別（subclass） | 2 碼 | -QA1 | 一般機電專案的建議粒度 |
| 次子類別（sub-subclass） | 3 碼 | -QAA1 | 大型廠站、資產管理需要精細分類時 |

三個層級都合規，且可在同一專案中混用（例如常用元件用兩碼、罕見元件退回一碼）——但混用規則要寫進專案準則。寧可用對一碼，不要用錯兩碼。

## 2.4 標準中的表格結構

查標準原文時，先認識它的表格編排：Table 1 是主類別總表；Table 2 展開到子類別（前兩層）；Table 3 是完整三層碼表；其後另有空間類與基礎設施物件的分類表（供建築、廠區應用）。日常設計用 Table 2 已足夠，Table 1 適合印出來貼在座位旁。

# 3. 十七個主類別逐一詳解

本章依 81346-2:2019 的主類別逐一說明。每一類提供四項資訊：定義（意譯）、一句判斷問句、機電領域的典型元件、以及最容易誤判的地方。設計時建議先用「判斷問句」快篩，再回定義確認。

### B　感測物件（Sensing）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把某物理量轉換成可供處理的訊號 | 它是不是在「量測」或「偵測」什麼？ | 近接／光電／極限開關、編碼器、壓力／溫度／液位感測器、CT、PT | 極限開關偵測「機構位置」，是 B；只有偵測「人的操作」（按鈕）才是 S。 |

### C　儲存物件（Storing）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存能量、資訊或物料 | 它是不是把東西「存起來」以後用？ | 電容器、蓄電池、儲氣桶、料倉、記憶體 | UPS 整機是組合物件（內含 CC 電池＋T 轉換），不要整台標 C。 |

### E　發散物件（Emitting）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供輻射能或熱能（光、熱等） | 它是不是「發出」光或熱給環境？ | 照明燈具、加熱器、紅外線燈 | 「指示燈」的固有功能是呈現資訊，是 P 不是 E；照明用燈具才是 E。 |

### F　保護物件（Protecting）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接防護危險或非預期狀態 | 它是不是「自動且直接」阻止危害發生？ | 熔絲、突波保護器（SPD）、安全閥、破裂片 | 斷路器可以操作切換，主功能是切換，歸 Q；安全繼電器處理訊號，歸 K。 |

### G　產生物件（Generating）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 產生能量流或物料流 | 它是不是讓能量或物料「流動起來」？ | 發電機、電源供應器、泵浦、風機、空壓機 | 泵浦是 G（產生流動）；驅動泵浦的馬達才是 M。 |

### H　物料處理物件（Matter processing）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 對物料進行加工處理 | 它是不是「改變物料本身」？ | 破碎機、攪拌器、反應器、加工單元 | 只搬運不改變物料的是 W（導引）不是 H。 |

### K　資訊處理物件（Information processing）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收並處理訊號或資訊 | 它是不是對「訊號」做邏輯、運算或延時？ | PLC、控制器、控制繼電器、時間繼電器、安全繼電器 | 切換動力電流的接觸器是 QA；只有處理控制訊號的繼電器才是 KF。 |

### M　驅動物件（Driving）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 產生用於驅動的機械能 | 它是不是輸出「機械動力」？ | 電動機、伺服馬達、氣壓缸、油壓缸、電動致動器 | 變頻器是 T（電能轉換）；馬達才是 M。 |

### N　覆蓋物件（Covering）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆蓋、包覆 | 它是不是把東西「罩起來」？ | 護罩、外殼、保溫層 | 有安全聯鎖功能的護罩門開關是 B（偵測位置），護罩本體才是 N。 |

### P　呈現物件（Presenting）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把資訊呈現給人 | 它是不是把資訊「秀給人看／聽」？ | 儀表、指示燈、七段顯示器、HMI 螢幕、蜂鳴器 | 蜂鳴器是把警報「呈現」給人，是 P；不要因為它發聲就想成別類。 |

### Q　控制切換物件（Controlled switching）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受控地切換或調節能量、訊號或物料流 | 它是不是「開、關、調節」某種流？ | 斷路器、接觸器、電磁閥、控制閥、擋料器 | 給人操作以「產生訊號」的開關是 S；切換「動力／流體」本身的才是 Q。 |

### R　限制物件（Restricting）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制、穩定運動或流動 | 它是不是「限流、限速、穩壓、緩衝」？ | 電阻器、電抗器、節流閥、止回閥、緩衝器 | 可受控調節流量的比例閥是 Q；固定限制的節流閥才是 R。 |

### S　人機互動物件（Human interaction）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把人的操作轉換成訊號 | 它是不是等「人」來操作？ | 按鈕、選擇開關、腳踏開關、搖桿、緊急停止按鈕 | 極限開關由機構觸發，是 B。緊急停止「按鈕」本體是 S（人操作）。 |

### T　轉換物件（Transforming）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轉換能量或訊號而不改變其種類 | 它是不是「電轉電、訊號轉訊號、機械轉機械」？ | 變壓器、變頻器、整流器、訊號隔離器、齒輪箱 | 馬達是電能轉機械能（改變種類），是 M 不是 T。 |

### U　保持物件（Holding）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把物件保持在定位 | 它是不是「撐住、固定」別的東西？ | 支架、基座、絕緣礙子、電纜托架 | 導引運動的線性滑軌偏向 W；純固定的座架才是 U。 |

### W　導引物件（Guiding）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 把能量、訊號或物料從一處導引到另一處 | 它是不是「通道」？ | 電纜、匯流排、管路、線槽內導線、輸送滑槽 | 2009 版的 W 定義是「運輸」，2019 版改為「導引」，範圍更廣。 |

### X　介接物件（Interfacing）

| 定義 | 判斷問句 | 典型元件 | 易誤判 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供連接介面 | 它是不是讓兩個東西「接起來」？ | 端子排、連接器、插頭插座、快速接頭、法蘭 | 端子排是 X；電纜本體是 W。一條帶接頭的成品線，依專案決定拆或不拆。 |

※ 未使用的字母：A、I、O。保留待用：D、J、L、V、Y、Z。舊版 2009 的 A 類（多用途組合）已取消——成套裝置請依整體固有功能歸類，或在結構樹上以上層物件處理（見 7.2 情境二第 5 題）。

# 4. 子類別碼表

本章第 4.1、4.2 節為 B、C 兩類的完整子類別（依標準正文）；4.3 節為其餘類別在機電設計中最常用的子類別節錄。完整三層碼表請查閱標準原文 Table 2 與 Table 3。

## 4.1 B 類（感測物件）完整子類別

| 碼 | 感測對象 | 典型元件 |
| --- | --- | --- |
| BA | 電位（電壓） | 電壓感測、比壓器、耦合電容 |
| BB | 電阻率 | 熱電阻式偵測器 |
| BC | 電流 | 比流器（CT）、過載偵測 |
| BD | 密度 | 密度感測器、比重計 |
| BE | 場 | 磁場偵測器、磁簧開關 |
| BF | 流量 | 流量計、流量開關 |
| BG | 位置／尺寸 | 近接開關、光電開關、極限開關、編碼器 |
| BH | 能量 | 電度表、熱量表 |
| BJ | 功率 | 瓦特表、功率極限開關 |
| BK | 時間 | 時鐘、計時器（量測用） |
| BL | 液位 | 液位開關、液位傳送器 |
| BM | 濕度 | 濕度感測器、濕度傳送器 |
| BP | 壓力 | 壓力開關、壓差傳送器 |
| BQ | 濃度 | 氣體偵測器、煙霧感測器 |
| BR | 輻射 | 光感測器、UV 感測器 |
| BS | 時變率（速度等） | 加速規、轉速感測器 |
| BT | 溫度 | 熱電偶、RTD、溫度傳送器 |
| BU | 多物理量 | 保護電驛、多合一感測器 |
| BW | 力 | 荷重元、扭力感測器 |
| BX | 影音 | 麥克風、攝影機 |
| BY | 資訊 | RFID 讀取器、條碼掃描器 |
| BZ | 事件 | 計數器、在席偵測器 |

## 4.2 C 類（儲存物件）完整子類別

| 碼 | 儲存方式 | 典型元件 |
| --- | --- | --- |
| CA | 電容性 | 電容器 |
| CB | 電感性 | 電感器 |
| CC | 電化學 | 蓄電池、充電電池組 |
| CF | 資訊 | 儲存媒體、記憶裝置 |
| CL | 開放固定式 | 料架、水池、貯水槽 |
| CM | 密閉固定式 | 箱、槽、櫃 |
| CN | 可移動式 | 容器、料桶、吊斗 |
| CP | 熱能 | 蓄熱器、儲氣槽 |
| CQ | 機械能 | 飛輪、彈簧、配重 |

## 4.3 其他類別常用子類別節錄

以下兩張表把其餘類別在機電設計中最常用的子類別分成兩組：第一組是可自標準文獻直接確認的核心碼；第二組是各 CAD 軟體字集（EPLAN 等）廣泛流通的慣用碼，正式選碼時仍應以標準原文表格核對。

| 碼 | 子類別 | 典型元件 |
| --- | --- | --- |
| FA | 過電流保護 | 熔絲 |
| KF | 電氣訊號處理 | 控制繼電器、PLC、安全繼電器、時間繼電器 |
| MA | 電磁旋轉驅動 | 電動機、伺服馬達 |
| QA | 電力迴路切換 | 斷路器、電力接觸器、電動機起動器 |
| QB | 隔離 | 隔離開關、負載開關 |
| TA | 電能轉換 | 變壓器、變頻器、整流器、伺服驅動器 |

業界字集常見慣用碼（節錄，使用前請以專案採用的字集版本核對）：

| 碼 | 慣用意義 | 典型元件 |
| --- | --- | --- |
| EA | 照明 | 工作燈、盤內照明 |
| EB | 加熱 | 盤內防潮加熱器 |
| PF | 可視訊號呈現 | 指示燈、信號燈柱 |
| SF | 操作輸入 | 按鈕、選擇開關 |
| XD | 能量連接介面 | 端子排 |

※ 找不到吻合的子類別時，退回一碼主類別永遠是安全解。子類別的價值在檢索與統計（例如一鍵撈出全廠 BG 感測器），不在「碼越長越專業」。

# 5. 選碼實務

## 5.1 選碼決策五問

拿到任何一顆元件，依序問五個問題，通常在第三問前就能定案：

- 它量測什麼嗎？是 → B。感測器、開關型偵測元件全在這裡。

- 它給「人」操作嗎？是 → S。按鈕、選擇開關、急停按鈕。

- 它切換或調節「能量／物料流」嗎？是 → Q。斷路器、接觸器、電磁閥。只處理訊號 → K。

- 它轉換能量嗎？同種能量互轉 → T（變壓器、變頻器）；電轉機械 → M（馬達）；產生流動 → G（電源、泵、風機）。

- 它是被動角色嗎？保護 → F、限制 → R、儲存 → C、呈現 → P、導引 → W、介接 → X、保持 → U、覆蓋 → N、發光發熱 → E、加工物料 → H。

## 5.2 最容易選錯的元件對照

| 元件 | 直覺誤選 | 正確 | 關鍵理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電力接觸器 | K | QA | 切換的是動力電流，不是訊號 |
| 固態繼電器（SSR） | K | QA | 同上——看它切什麼，不看它叫什麼 |
| 極限／近接開關 | S | BG | 由機構觸發＝感測位置；S 限「人」操作 |
| 指示燈 | E | P (PF) | 固有功能是呈現資訊，不是照明 |
| 蜂鳴器 | H(舊慣例) | P | 把警報呈現給人；舊圖 H 是 DIN 時代慣例 |
| 斷路器 | F | QA | 主動作是可操作的切換；純保護才是 F |
| 保護電驛（綜合繼電器） | K / F | BU | 量測多物理量並判斷＝多量感測物件 |
| 安全繼電器 | F | KF | 本質是訊號邏輯處理 |
| 變頻器 | U(舊慣例) | TA | 電能轉電能；舊圖 U 是 DIN 時代慣例 |
| 泵浦 | M | G | 產生流體流動；驅動它的馬達才是 M |
| 電磁閥 | Y(舊慣例) | Q | 受控切換流體流；舊圖 Y 是 DIN 時代慣例 |
| 加熱器 | R | E | 固有功能是提供熱能，不是當電阻用 |

## 5.3 專案編碼準則怎麼訂

81346-2 給的是「字母表」；把它變成可執行的專案規範，建議在設計準則中明訂下列六件事：

- 採用版本：81346-2:2019（並註明 CAD 字集版本）。

- 碼數原則：預設兩碼；無吻合子類別時退回一碼；何種元件允許三碼。

- 本案常用元件對照表：把 5.2 表擴充成本案專屬清單，設計、採購、現場共用。

- 序號規則：起算、跳號、是否補零（與 -1 手冊的結構準則整合）。

- 新舊對照：列出舊慣例（KM、KA、Y、SQ…）與新碼的對照，供讀舊圖與改造案使用。

- 例外處理：遇到爭議元件由誰裁決、如何記錄（建議建立「選碼判例集」，越用越準）。

# 6. 元件反查速查表（由元件找代號）

本表依元件名稱筆畫／類型整理，供看圖與畫圖時快速反查。兩碼欄若留空，表示建議直接用一碼。

| 元件 | 主類別 | 建議碼 | 元件 | 主類別 | 建議碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近接／光電開關 | B | BG | 斷路器 | Q | QA |
| 極限開關 | B | BG | 電力接觸器 | Q | QA |
| 編碼器 | B | BG | 隔離開關 | Q | QB |
| 壓力開關／傳送器 | B | BP | 電磁閥 | Q | Q |
| 溫度感測器 | B | BT | 控制閥 | Q | Q |
| 液位開關 | B | BL | 熔絲 | F | FA |
| 流量計 | B | BF | 突波保護器 | F | F |
| 比流器 CT | B | BC | 安全閥 | F | F |
| 比壓器 PT | B | BA | 電阻器 | R | R |
| 保護電驛 | B | BU | 電抗器 | R | R |
| 荷重元 | B | BW | 節流閥／止回閥 | R | R |
| PLC | K | KF | 變壓器 | T | TA |
| 控制繼電器 | K | KF | 變頻器／伺服驅動 | T | TA |
| 安全繼電器 | K | KF | 整流器／電源轉換 | T | TA |
| 時間繼電器 | K | KF | 電源供應器 | G | G |
| 電動機 | M | MA | 發電機 | G | G |
| 伺服馬達 | M | MA | 泵浦 | G | G |
| 氣壓缸／油壓缸 | M | M | 風機／空壓機 | G | G |
| 按鈕／選擇開關 | S | SF* | 電容器 | C | CA |
| 急停按鈕 | S | SF* | 蓄電池 | C | CC |
| 指示燈 | P | PF* | 端子排 | X | XD* |
| 蜂鳴器 | P | P | 連接器／插座 | X | X |
| 儀表／電表 | P | P | 電纜／匯流排 | W | W |
| 照明燈具 | E | EA* | 支架／基座 | U | U |
| 加熱器 | E | EB* | 護罩／外殼 | N | N |

註：標「*」者為業界字集慣用碼（見 4.3 節第二表），正式採用前請以專案字集核對。

# 7. 實務情境範例

## 7.1 情境一：輸送機元件清單逐項選碼

沿用姊妹篇（-1 手冊）8.1 節的單站輸送機，這次聚焦「每個碼是怎麼選出來的」。設計時建議在元件表加一欄「選碼理由」，審圖與新人訓練都省力：

| 代號 | 元件 | 選碼推理（依 5.1 五問） |
| --- | --- | --- |
| -QA1 | 主斷路器 | 第 3 問：切換動力電流 → Q；電力迴路切換 → QA |
| -FA1 | 控制迴路熔絲 | 不可操作、純保護 → F；過電流保護 → FA |
| -TA1 | 變頻器 | 第 4 問：電能轉電能 → T → TA |
| -MA1 | 輸送馬達 | 第 4 問：電轉機械 → M → MA |
| -KF1 | PLC | 第 3 問後段：處理的是訊號 → K → KF |
| -BG1 | 入料光電開關 | 第 1 問：偵測料件位置 → B → BG |
| -BG2 | 出料光電開關 | 同上 |
| -SF1 | 啟動按鈕 | 第 2 問：等人操作 → S |
| -PF1 | 運轉指示燈 | 呈現資訊給人 → P（不是照明 E） |
| -X1 | 主端子排 | 提供連接介面 → X |
| -W1 | 馬達動力電纜 | 導引能量 → W |

## 7.2 情境二：五道選碼疑難題

第 1 題｜接觸器與繼電器：同一張圖上有電力接觸器（切 5.5 kW 馬達）與輔助繼電器（給 PLC 中繼訊號）。前者切「動力」→ -QA；後者處理「訊號」→ -KF。判斷點永遠是「它切的是什麼」，不是外型或品名。

第 2 題｜三種「開關」：安全門極限開關由「門」觸發 → -BG（感測）；操作面板上的選擇開關等「人」操作 → -SF；主迴路的隔離開關切「動力」→ -QB。同樣叫開關，三個類別。

第 3 題｜指示燈與照明燈：盤面「運轉中」指示燈是呈現資訊 → -PF；盤內檢修照明燈提供光 → E 類。固有功能不同，即使是同一款燈泡。

第 4 題｜帶顯示的壓力傳送器：它同時「量測」（B）又「顯示」（P）。取其主要固有功能：量測與輸出訊號 → -BP。顯示是附帶功能，不另編碼；若顯示器是獨立安裝的另一顆元件，才另編 P。

第 5 題｜成套伺服驅動單元（2009 的 A 類怎麼辦）：一組含驅動器＋濾波器＋煞車電阻的成套單元，舊做法標 -A1。2019 版做法有二：(a) 依整體固有功能歸類——整組對外是「電能轉換」→ -TA1；(b) 當作結構樹的上層物件，內部再分 -TA1（驅動器）、-R1（煞車電阻）。設備會拆開維護的，建議用 (b)。

## 7.3 情境三：氣壓迴路的跨領域分類

81346-2 的分類不限電氣。同一套字母用在氣壓迴路，機械與電氣工程師就能共用一張元件表：

| 代號 | 元件 | 分類邏輯 |
| --- | --- | --- |
| -G1 | 空壓機 | 產生氣流 → G |
| -C1 | 儲氣桶 | 儲存能量 → C |
| -R1 | 調壓閥（定值） | 穩定壓力 → R |
| -BP1 | 壓力開關 | 感測壓力 → B → BP |
| -Q1 | 電磁方向閥 | 受控切換氣流 → Q |
| -R2 | 排氣節流閥 | 限制流量（調速）→ R |
| -M1 | 氣壓缸 | 輸出機械動力 → M |
| -W1 | 氣管 | 導引氣流 → W |
| -X1 | 快速接頭 | 介接 → X |

觀察：電磁閥在電氣圖上看是「線圈」、在氣壓圖上看是「閥」，但它是同一顆物件、同一個代號 -Q1——這正是 81346 跨領域的價值。舊慣例電氣圖標 -Y1、氣壓圖另編號，兩張圖對不起來的問題從此消失。

## 7.4 情境四：看圖反查演練

拿到圖面看到陌生代號時，反向操作：先看首字母定大類，再看第二碼縮小範圍，最後用元件表確認。練習：

| 圖上代號 | 第一步（首碼） | 第二步（次碼） | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| -BU1 | B → 它在量什麼 | U → 多物理量 | 保護電驛（綜合繼電器） |
| -QB2 | Q → 它切什麼流 | B → 隔離 | 2 號隔離開關 |
| -CQ1 | C → 它存什麼 | Q → 機械能 | 彈簧／配重（例：重錘張緊器） |
| -BZ3 | B → 它在量什麼 | Z → 事件 | 計數器／在席偵測 |
| -TA4 | T → 它轉換什麼 | A → 電能 | 第 4 台變壓器或變頻器，查元件表定案 |

心法：首碼永遠先回答「這是哪一類東西」。就算不認得次碼，光靠首碼＋迴路上下文，已足以判讀八成的圖面；剩下兩成查本手冊第 6 章或專案元件表。

# 8. 常見問答（FAQ）

### Q1：找不到吻合的子類別怎麼辦？

退回一碼主類別。這是標準允許且建議的做法；錯誤的兩碼比正確的一碼糟糕得多，因為它會誤導檢索與統計。

### Q2：一個物件同時符合兩個類別怎麼選？

取「主要固有功能」——它被設計出來的核心任務。帶顯示的感測器是 B、帶保護功能的斷路器是 Q。若兩功能確實並重且可分離，考慮在結構樹上拆成兩個物件。

### Q3：舊圖上的 -Y1（電磁閥）、-KM1（接觸器）要改嗎？

維護既有圖面時不建議改（牽動範圍太大）；新專案採新碼並附新舊對照表。同一台設備的新舊圖並存時，對照表要跟著圖走。

### Q4：類別碼可以用小寫或加自訂字母嗎？

不可以。限大寫拉丁字母，且 I、O 不使用（避免與 1、0 混淆）。廠區、產線等自訂資訊屬於結構層級（81346-1 的事），不要塞進類別碼。

### Q5：兩碼會不會太複雜？我們小廠一碼夠嗎？

夠。碼數是粒度選擇，不是合規門檻。10 種元件以下的小機台，一碼＋序號完全合規也最好維護。等到需要「撈出全廠所有溫度感測器」這類需求時，再升級兩碼。

### Q6：81346-2 和 CAD 軟體內建字集不一致時聽誰的？

聽標準與專案準則的。CAD 字集只是預設值，多數軟體允許自訂或更換字集版本；在專案啟動時鎖定字集版本並寫入準則，是最省事的做法。

### Q7：機械結構件（螺絲、板金）也要編碼嗎？

視專案需要。81346 的分類涵蓋非電氣物件（N 護罩、U 支架、W 管路都是），但「編到多細」由文件用途決定——會出現在圖面、維護清單、備品管理裡的物件才值得編碼。

# 附錄 A：主類別速查表

| 碼 | 一句話記憶 | 碼 | 一句話記憶 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 量什麼——感測 | P | 秀給人看——呈現 |
| C | 存起來——儲存 | Q | 開關流——切換 |
| E | 發光發熱——發散 | R | 限制穩定——限制 |
| F | 自動擋災——保護 | S | 等人來按——人機 |
| G | 讓它流動——產生 | T | 同種轉換——轉換 |
| H | 改變物料——加工 | U | 撐住固定——保持 |
| K | 算訊號——資訊處理 | W | 當通道——導引 |
| M | 出力氣——驅動 | X | 接起來——介接 |
| N | 罩起來——覆蓋 |  |  |

# 附錄 B：參考資料

- IEC 81346-2:2019, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 2: Classification of objects and codes for classes.

- IEC 81346-1:2022, Part 1: Basic rules.

- IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines.

- 本系列姊妹篇：「IEC 81346-1 結構化原則與參考代號 設計與識圖手冊」。

（本手冊為教學性整理文件；子類別以「節錄」呈現者不代表標準全表，正式設計請以標準原文為準。）