IEC 61082-1

電氣技術文件的編製　繪圖與識圖手冊

Preparation of documents used in electrotechnology — Part 1: Rules

機電設計工程師適用｜含圖面編排規則、跨頁參照與識圖演練

依據 IEC 61082-1:2014（第 3 版）編寫｜81346 系列手冊第四部

2026 年 7 月

目錄

1. 前言	3

1.1 四部曲的定位：規則都齊了，圖怎麼畫？	3

1.2 版本與沿革	3

1.3 標準的章節地圖	3

2. 圖面編製的基本原則	3

2.1 圖紙與座標參照系統	3

2.2 線條規則	4

2.3 圖形符號的使用	4

2.4 參考代號與端子代號的標註	4

3. 圖面種類與其分工	4

4. 電路圖的編排規則	5

4.1 訊號流向與版面佈局	5

4.2 元件的集中表示與分散表示	5

4.3 接點鏡像（線圈下的接點表）	6

5. 跨頁與交互參照	6

5.1 交互參照的記法	6

5.2 中斷點：訊號跨頁的成對箭頭	6

6. 看圖指南：讀懂一套 61082 風格的圖	7

7. 實務情境範例	7

7.1 情境一：逐欄讀一張馬達起動迴路圖	7

7.2 情境二：跨頁追一條訊號	8

7.3 情境三：同一條線的三種文件	8

7.4 情境四：出圖前檢核清單	8

8. 常見問答（FAQ）	9

附錄 A：記法速查表	9

附錄 B：參考資料	10

# 1. 前言

## 1.1 四部曲的定位：規則都齊了，圖怎麼畫？

前三本手冊建立了「命名系統」：IEC 81346-1 規定物件代號怎麼組、81346-2 規定類別字母怎麼選、61355 規定文件怎麼分類編號。最後一塊拼圖是 IEC 61082-1：這些代號與符號實際落到圖紙上時，版面怎麼編排、線怎麼畫、跨頁怎麼參照、讀圖的人怎麼追蹤一條訊號——也就是「電氣技術文件的編製規則」。

對設計者，本手冊回答「圖要畫成什麼樣才合規、才好維護」；對看圖者，回答「圖上那些座標、斜線、箭頭、成對代號是什麼意思」。它與 CAD 軟體（EPLAN、QET 等）的預設行為高度對應——這些軟體的跨頁參照、接點鏡像功能，實作的正是本標準的規則。

## 1.2 版本與沿革

現行版本為 IEC 61082-1:2014（第 3 版），取代 2006 年第 2 版。第 3 版的主要更新：納入無線互連（wireless interconnection）的表示規則、補充參考代號標註位置的例外情形、以及定義與引用標準的勘誤更新。更早的 IEC 61082 曾分為多部（-2、-3、-4），自第 2 版起整併為單一的 Part 1。

## 1.3 標準的章節地圖

61082-1 篇幅不小，查原文時先知道東西在哪一章：

| 章節 | 內容 | 本手冊對應 |
| --- | --- | --- |
| 第 4～5 章 | 文件編製原則與呈現規則（版面、線寬、符號、代號標註） | 第 2 章 |
| 第 6 章 | 文件種類 | 第 3 章 |
| 第 7 章 | 簡圖類（概要圖、功能圖、電路圖） | 第 3、4 章 |
| 第 8 章 | 圖類（佈置圖等） | 第 3 章 |
| 第 9 章 | 表格類（接線表等） | 第 3 章 |
| 第 10 章 | 圖表類（時序圖、順序圖） | 第 3 章 |
| 第 11～12 章 | 結構化文件與 CAx 一致性 | 第 5、6 章 |

# 2. 圖面編製的基本原則

## 2.1 圖紙與座標參照系統

圖紙沿邊緣劃分參照格（reference grid）：慣例是一軸用大寫字母、另一軸用數字（例如縱向 A、B、C…由上而下，橫向 1、2、3…由左而右）。任何位置都能以「字母＋數字」描述，如 B4。這個座標是跨頁參照的基礎——沒有它，「接點在第 12 頁」就得用眼睛掃整頁。

- 格子的大小以「一格能容納一條電流路徑」為原則；許多公司直接以欄（column）為單位，一頁 8 或 10 欄。

- 座標框是圖框的一部分，隨圖框範本統一，不是每張圖自己發明。

- 文件本身的識別（圖號、頁次、版次）寫在標題欄，欄位依 ISO 7200；文件代號建議採 61355 的 DCC（如 &EFS），與本系列第三部銜接。

## 2.2 線條規則

| 規則 | 內容 | 看圖時的意義 |
| --- | --- | --- |
| 線寬分級 | 同一圖內以線寬區分重要性：動力主迴路用粗線、控制迴路用中線、參考／邊界線用細線 | 線的粗細先告訴你「這是主迴路還是控制」 |
| 交叉不相連 | 兩線交叉而無連接點（junction dot）＝不相連 | 沒有實心圓點的交叉，直接跳過 |
| 連接點 | 相連的分支以實心圓點標示 | 有點才有電氣連接 |
| 直角佈線 | 連接線以水平／垂直為原則，轉彎用直角，避免斜線與不必要的轉折 | 線走得整齊，追線才不會迷路 |
| 線束簡化 | 多條平行線可合併為單線（束）表示，兩端標明成員 | 一條粗「束線」代表多條實際導線 |

## 2.3 圖形符號的使用

- 符號取自 IEC 60617（電氣簡圖用圖形符號資料庫）；60617 沒有的，依標準附錄的組構規則自行組合，並收入專案圖例頁。

- 符號可依版面需要放大、旋轉、鏡射，但不得改變其意義；比例與可讀性須維持。

- 符號預設畫「未通電、未作動」狀態：接觸器接點畫常態、按鈕未按下、斷路器合閘前。看圖時的一切邏輯推演都從這個狀態出發。

## 2.4 參考代號與端子代號的標註

- 參考代號標註於符號旁（慣例為左方或上方），水平書寫，方向一致，例如 -QA2。

- 端子代號緊貼符號的連接點外側，如接觸器主接點的 1、2，線圈的 A1、A2——這些是製造商印在元件上的字，圖與實物必須一致。

- 本頁隱含的高階代號（=功能、+位置）宣告於圖框或區域框，元件旁只標差異部分——這就是第一部手冊 7.2 節「省略規則」在圖面上的實作。

# 3. 圖面種類與其分工

61082-1 定義了一組「詳細度遞增」的文件種類。設計流程通常由上而下依序產出；看圖時則相反——先看概要圖建立全局，再進電路圖看細節。表中同時給出對應的 61355 分類碼，四本手冊在此會合：

| 文件種類 | 回答的問題 | 詳細度 | 61355 代碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概要圖（overview diagram） | 系統由哪些部分組成、如何互連？ | 低——單線表示，不畫每條導線 | &EFA |
| 功能圖（function diagram） | 控制邏輯如何運作？ | 中——邏輯、時序，不管實體 | &EFF |
| 電路圖（circuit diagram） | 每個元件、每條線怎麼接？ | 高——全部畫出，識圖主戰場 | &EFS |
| 接線圖／接線表（connection） | 端子對端子實際怎麼配線？ | 高——面向施工 | &EMA |
| 佈置圖（arrangement drawing） | 元件實體裝在哪個位置？ | 幾何——面向組裝與維護 | &ELU |
| 時序圖／順序圖（charts） | 動作先後與時間關係？ | 抽象——輔助說明 | &EFF |

※ 分工原則：一種問題一種圖。最常見的壞習慣是把電路圖當萬用圖——塞進佈置資訊、配線細節與說明文字，結果每種讀者都讀得辛苦。61082 的體系就是為了讓每份圖只回答一類問題。

# 4. 電路圖的編排規則

## 4.1 訊號流向與版面佈局

- 主流向：能量與訊號由左至右、由上至下流動。電源在上（或在左）、負載在下（或在右）。

- 電源軌：控制迴路慣以水平雙軌（上 L／下 N，或 +24V／0V）夾住中間的垂直電流路徑，形成階梯（ladder）版面。

- 電流路徑編欄：每條垂直路徑對應圖紙的一欄座標，一欄一件事（一個線圈、一個燈）。這讓「接點鏡像」（4.3）能用欄號精準指位。

- 功能分組：相關迴路相鄰擺放並以細鏈線框出功能群，框上標功能代號（=…），對應 81346 功能結構。

## 4.2 元件的集中表示與分散表示

一顆多接點元件（接觸器、繼電器、多段開關）在圖上有兩種畫法：

| 表示法 | 畫法 | 適用 | 代價 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中表示 | 線圈與所有接點畫在一起，虛線相連 | 簡單迴路、單頁圖 | 線路交錯，複雜圖會變麵條 |
| 分散表示 | 線圈畫在控制迴路、主接點畫在動力迴路、輔助接點畫在用到的地方；同一代號貫穿 | 絕大多數工業圖面（CAD 預設） | 必須靠交互參照把散落的部位連回來 |

分散表示是現代圖面的常態——這正是為什麼「同代號＝同一顆實體元件」是識圖第一鐵律（第一部手冊 7.3 節），也是為什麼需要下一節的接點鏡像。

## 4.3 接點鏡像（線圈下的接點表）

分散表示後，讀圖的人站在線圈旁會問：「這顆接觸器的接點都用到哪去了？」答案就印在線圈符號正下方的接點鏡像（contact mirror／cross-reference table）：逐接點列出「端子對＋所在位置」。

-QA2 線圈下方：  1-2  3-4  5-6 → /2.3    13-14 → /8.6    主接點三對在第 2 頁第 3 欄（動力迴路），輔助接點 13-14 在第 8 頁第 6 欄

- 每一「行」代表一對接點：左邊是端子號，右邊是它出現的頁．欄座標。

- 反向也成立：散落各處的接點旁，標著線圈所在的座標——雙向都能追。

- 沒用到的接點在鏡像中留白或標示未用，維護加線時先看這裡找空接點。

※ 接點鏡像是 CAD 自動產生的（EPLAN、QET 都支援）。手改圖最危險的動作就是改了接點卻沒更新鏡像——出圖前務必重新產生交互參照。

# 5. 跨頁與交互參照

## 5.1 交互參照的記法

交互參照的通式是「文件／頁．座標」，由外而內逐層定位。實務上有幾種常見變體，專案擇一並在圖例頁宣告：

| 記法 | 例 | 解讀 |
| --- | --- | --- |
| 頁．欄 | /8.6 | 本文件第 8 頁第 6 欄 |
| 頁／列欄 | 12/B4 | 本文件第 12 頁座標 B4 |
| 圖號／頁．欄 | 01/2.C | 第 01 號圖第 2 頁 C 欄（跨文件） |
| 文件代號＋座標 | &EFS002/5.3 | 第 2 份迴路圖第 5 頁第 3 欄（完整寫法） |

規則只有兩條：全案同一種寫法；讀者不需要猜。座標寫到「欄」還是「列欄」取決於圖框格子的粗細，一欄一事的階梯圖用「頁．欄」就夠。

## 5.2 中斷點：訊號跨頁的成對箭頭

一條線畫到頁緣接不下去時，以「中斷點」（interruption point）截斷，兩端成對出現：

- 去向端：空心箭頭＋目的地座標，例如電位 L1 旁標 → /3.1（接續於第 3 頁第 1 欄）。

- 來向端：對應箭頭＋來源座標，例如 /2.8 →（來自第 2 頁第 8 欄）。

- 識別文字：兩端必須掛同一個識別（電位名 L1、+24V，或訊號名 START_CMD）——箭頭靠這個字配對，不是靠位置。

看圖要領：追訊號追到頁緣箭頭時，讀出識別文字與目的座標，翻頁後「找同名箭頭」續追。電源電位（L1／L2／L3／N／PE、+24V／0V）幾乎每頁都有中斷點，屬於背景；真正要小心的是控制訊號的中斷點，那是邏輯的斷點。

# 6. 看圖指南：讀懂一套 61082 風格的圖

綜合四本手冊，拿到一套完整圖冊的標準讀法，七步：

- 讀圖例頁：確認符號集（60617 版本）、參照記法變體、線寬約定、代號省略規則。

- 讀文件清單（&AB）：知道圖冊裡有哪些文件種類，建立「哪類問題查哪份」的地圖。

- 讀概要圖（&EFA）：建立系統全貌——幾路電源、幾個功能群、彼此如何互連。

- 進電路圖（&EFS）：先看圖框的高階代號宣告（=、+），再逐欄閱讀；線寬區分主／控迴路。

- 追元件：見代號查 81346-2 字母知其類；見線圈看接點鏡像知其用；見接點循座標回線圈。

- 追訊號：沿線走，交叉無點不相連；遇頁緣箭頭，憑識別文字跨頁配對。

- 落地：電路圖看懂邏輯後，用端子圖（&EMA）對應實際配線、佈置圖（&ELU）找到實體位置。

# 7. 實務情境範例

## 7.1 情境一：逐欄讀一張馬達起動迴路圖

一張典型的直入起動（DOL）電路圖頁，圖框宣告 =M1+A1，版面左側為動力迴路（粗線）、右側為控制迴路（階梯）。逐欄解讀：

| 欄 | 內容 | 解讀要點 |
| --- | --- | --- |
| 1～2 欄（動力） | 由上而下：L1 L2 L3 → -QA1（斷路器）→ -QA2 主接點 1-2/3-4/5-6 → -BC1（過載偵測）→ -MA1 馬達 | 粗線＝動力。接點 -QA2 旁標線圈座標 /1.6 |
| 5 欄（控制） | -FA1 控制熔絲 → -SF2 停止鈕（常閉）→ -SF1 啟動鈕（常開）→ -QA2 線圈 A1-A2 | 一欄一事：這欄只做「起動保持」 |
| 5 欄（並聯） | -QA2 輔助接點 13-14 並聯於啟動鈕 | 自保持迴路；接點旁標 /1.5（線圈所在） |
| 6 欄 | -QA2 輔助接點 23-24 → -PF1 運轉指示燈 | 運轉燈；接點鏡像中 23-24 → /1.6 |
| 線圈下方 | 接點鏡像：1-2/3-4/5-6 → /1.1；13-14 → /1.5；23-24 → /1.6；31-32 空白 | 31-32 未用——維護加互鎖時的首選接點 |

讀圖自問自答：「按下 -SF1 會發生什麼？」控制迴路導通 → -QA2 線圈激磁 → 鏡像告訴我三對主接點（/1.1）閉合送電給馬達、13-14（/1.5）閉合自保持、23-24（/1.6）點亮運轉燈。一張圖的因果全在代號與座標裡。

## 7.2 情境二：跨頁追一條訊號

故障排查：站 2 的接觸器不吸。從線圈端反向追訊號：

- 第 8 頁第 4 欄找到 -QA2 線圈，上游是安全繼電器 -KF3 的接點，接點旁標 /6.2。

- 翻第 6 頁第 2 欄：-KF3 線圈迴路，串著急停鏈。迴路起點是中斷點箭頭 ESTOP_CH1  /5.8 →。

- 翻第 5 頁第 8 欄：同名箭頭 ESTOP_CH1 → /6.2，上游是站 1 的急停按鈕 =H1=H10-SF9（寫全功能路徑＝跨站訊號，見第一部手冊 8.5）。

- 結論：站 1 的急停未復歸。全程三次跳轉，每一步都由座標與識別文字導航，不需要通靈。

## 7.3 情境三：同一條線的三種文件

馬達動力線 U 相，在三種文件中各出現一次，各說各的事：

| 文件 | 這條線的呈現 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| &EFS 電路圖 | -QA2:2 到 -MA1:U1 的一段線 | 邏輯上誰接誰 |
| &EMA 端子圖 | -X1:2 端子，左側內部配線至 -QA2:2，右側外部電纜 -W1 芯線 1 | 實體上經過哪個端子、哪條纜線 |
| &ELU 佈置圖 | -QA2 在安裝板 B 區、-X1 在下方端子槽 | 手要伸到哪裡 |

三份文件靠同一套 81346 代號互相鎖定。現場查線的完整動線：電路圖知道要找 -QA2:2 → 端子圖知道它走 -X1:2 與 -W1 → 佈置圖知道人該站在盤的哪一側。

## 7.4 情境四：出圖前檢核清單

| 檢核項 | 合格準則 |
| --- | --- |
| 座標框 | 圖框含參照格，與範本一致 |
| 線寬 | 主迴路／控制迴路／參考線三級分明 |
| 符號 | 取自 60617 或圖例頁自定義；未作動狀態繪製 |
| 代號標註 | 位置與方向一致；圖框宣告與元件標示無重複、無缺漏 |
| 接點鏡像 | 出圖前重新產生；無懸空參照（指向不存在的座標） |
| 中斷點 | 成對、同名、座標互指正確；無單邊箭頭 |
| 跨文件參照 | 記法與圖例宣告一致；文件代號用 61355 DCC |
| 圖例頁 | 參照記法、線寬、特殊符號、省略規則四項齊備 |

# 8. 常見問答（FAQ）

### Q1：61082-1 強制使用嗎？

它是自願性標準，但當合約、機械安全標準（如 IEC 60204-1 要求文件依 IEC 61082 編製）或客戶規範引用它時，就成為義務。CE 認證的機械電氣文件實務上都以它為基準。

### Q2：階梯圖（ladder）跟 61082 的電路圖是同一件事嗎？

版面精神相同（雙電源軌＋垂直路徑），但北美 ladder 慣例（線號 rung number、JIC 符號）與 IEC 體系（座標欄、60617 符號、81346 代號）是兩套方言。外銷案依目的市場選一套，不要混。

### Q3：接點鏡像和交互參照表可以省略嗎？

單頁能看完整的小圖可以（集中表示就不需要）。一旦採分散表示且超過一頁，鏡像就是識圖的生命線——省掉它等於強迫維護者逐頁掃圖。

### Q4：座標要用「頁．欄」還是「頁／列欄」？

看格子密度：階梯式控制圖一欄一事，「頁．欄」（/8.6）最簡潔；版面自由的動力圖或佈置圖用「頁／列欄」（12/B4）較精準。同一專案可以依圖種分別規定，但每種圖內部必須一致。

### Q5：CAD 已經自動處理參照了，還需要懂這些規則嗎？

需要。CAD 自動產生的是「形」；決定分散表示怎麼拆、功能怎麼分組、識別文字怎麼命名的是人。而且現場看的是紙本或 PDF——沒有滑鼠可以點的地方，規則就是唯一的導航。

### Q6：舊圖沒有座標框、參照亂寫，重畫還是將就？

依改動量決定：小改就將就並在修改處補現代參照；大改造（迴路更動超過三成）建議趁機以 CAD 重繪，一次到位導入 81346 代號與 61082 參照——重繪成本通常低於長期誤讀的成本。

### Q7：無線連接（Wi-Fi、藍牙、無線 I/O）怎麼畫？

這正是 2014 第 3 版新增的內容：無線互連以專用符號與識別標示表示邏輯連線，參照規則與有線相同——識別文字配對，不畫實體線。細節查標準第 3 版正文。

# 附錄 A：記法速查表

| 看到… | 意義 | 出處章節 |
| --- | --- | --- |
| B4 | 圖紙座標：B 列 4 欄 | 2.1 |
| 粗線／細線 | 動力迴路／控制迴路 | 2.2 |
| 交叉無點 | 不相連 | 2.2 |
| 實心圓點 | 電氣連接 | 2.2 |
| /8.6 | 本文件第 8 頁第 6 欄 | 5.1 |
| 12/B4 | 第 12 頁座標 B4 | 5.1 |
| &EFS002/5.3 | 第 2 份迴路圖第 5 頁第 3 欄 | 5.1 |
| 線圈下的小表格 | 接點鏡像：端子對→所在座標 | 4.3 |
| L1 → /3.1 | 中斷點去向：L1 接續於第 3 頁第 1 欄 | 5.2 |
| /2.8 → | 中斷點來向：來自第 2 頁第 8 欄 | 5.2 |
| 細鏈線框 | 功能群邊界，框上標 = 代號 | 4.1 |
| 虛線連接符號 | 集中表示的機械連動 | 4.2 |

# 附錄 B：參考資料

- IEC 61082-1:2014, Preparation of documents used in electrotechnology — Part 1: Rules.

- IEC 60617, Graphical symbols for diagrams（線上資料庫）.

- IEC 81346-1:2022、IEC 81346-2:2019、IEC 61355-1:2008（本系列第一～三部手冊）.

- IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines.

- ISO 7200, Data fields in title blocks and document headers.

（本手冊為教學性整理文件；記法變體以專案圖例頁宣告者為準，正式設計請以標準原文為準。）